附表1工程量清单

| 茂名职业技术学院文明北校区土木实训基地用电、给排水安装工程项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 清单 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合计（元） |
| 1 | 电力电缆 | 1.部位：室外电力电缆 2.型号规格：ZC YJV4*50 | 米 | 100 |  |  |
| 2 | 电缆终端头 | 1.型号：50-90平方 | 套 | 2 |  |  |
| 3 | 电缆保护管 | 1.挖沟槽土方、回填土方 2.材质规格：PVC管、直径DN110 | 米 | 100 |  |  |
| 4 | 电缆井 | 1.部位：砖砌电缆井 2.规格：标准砖砌600*600*600，1:2水泥砂浆抹面 3.安装电缆井盖 | 个 | 3 |  |  |
| 5 | 开关箱 | 1.材质：铁质 2.规格：800*600 | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 塑壳开关 | 1.材质：塑料 2.型号：4P250A | 个 | 2 |  |  |
| 7 | 线槽1 | 1.材质：塑料线槽 2.规格：22x59 | 米 | 40 |  |  |
| 8 | 线槽2 | 1.材质：塑料线槽 2.规格：39x24 | 米 | 50 |  |  |
| 9 | 线槽配角1 | 1.材质：塑料配角 2.规格：22x59 | 只 | 30 |  |  |
| 10 | 线槽配角2 | 1.材质：塑料配角 2.规格：39x24 | 只 | 50 |  |  |
| 11 | 配线1 | 1.部位：室内配线 2.规格：铜芯线4平方 | 米 | 200 |  |  |
| 12 | 配线2 | 1.部位：室内配线 2.规格：6平方铜芯线 | 米 | 300 |  |  |
| 13 | 配线3 | 1.部位：室内配线 2.规格：16平方铜芯线 | 米 | 200 |  |  |
| 14 | 配线4 | - 部位：室内配线 - 规格：25平方铜芯线 | 米 | 200 |  |  |
| 15 | 配电箱1 | 1.部位：户内电箱 2.12位户内箱 | 个 | 4 |  |  |
| 16 | 配电箱2 | 1.部位：户内电箱 2.8位户内箱 | 个 | 1 |  |  |
| 17 | 配电箱3 | 1.部位：户内电箱 2.4位户内箱 | 个 | 4 |  |  |
| 18 | 开关1 | 1.小电器：4P63A漏电开关 | 个 | 4 |  |  |
| 19 | 开关2 | 1.小电器：2P63A漏电开关 | 个 | 5 |  |  |
| 20 | 开关3 | 1.小电器：2P32A空气开关 | 个 | 10 |  |  |
| 21 | 小电器 | 1.小电器：二三插座 | 个 | 15 |  |  |
| 22 | 照明 | 1、光管 | 个 | 25 |  |  |
| 23 | 风扇 | 1、吊扇 | 台 | 10 |  |  |
| 24 | 排污管 | 1.材质：PVC塑料管 2.规格：管径DN 110 | 米 | 35 |  |  |
| 25 | 给水管 | 1、1.材质：PVC塑料管 2.规格：管径DN 15 | 米 | 25 |  |  |
| 26 | 沙井 | - 部位：室外砖砌沙井 - 规格：600*600*600，1:2水泥砂浆抹面 - 安装井盖 | 个 | 2 |  |  |
| 27 | 税费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合计（人民币） |  | （大写）： ￥ |  |  |  |  |

承建商：                                      （盖章）

法定代表人或委托代理人：                      （签字或盖章）

日期：        年   月    日