南校区1-3教学楼4-9宿舍楼出入口维修项目施工说明

一、4-9宿舍楼出入口维修

| 维修部位 | 平台面积 （平方米） | 台阶面积 （平方米） | 原施工做法 | 维修施工做法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4号宿舍楼出入口 | 12.88 | 6.3*0.3*3 | 1.饰面材料种类:耐磨砖 | 1、15厚1:2水泥砂浆抹灰找平 2、25厚1:2水泥砂浆+10厚水泥膏贴 粘结层贴20厚600X600X20芝麻白花岗 岩石板。(石板背部防止泛碱涂料两道) 3、近色填缝剂填勾缝 |
| 5号宿舍楼出入口 | 10 | 4.7*0.3*3 |  |  |
| 7号宿舍出入口 | 5 | 0 |  |  |
| 9号宿舍出入口 | 20 | 9.2*0.3*3 |  |  |

二、1-3教学楼出入口及平台维修

| 维修部位 | 台阶面积 （平方米） | 原施工做法 | 维修施工做法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-2教学楼之间出入口 | (4.28+17.5+48.1)*(0.15*3+0.3*3) | 1.饰面材料种类:耐磨砖 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:1：2水泥砂浆2cm厚 2.粘结材料种类:水泥膏 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600原色耐磨砖 4.勾缝材料种类:近色勾缝 |
| 2-3教学楼之间出入口 | (27.6+48.6)*(0.15*3+0.3*3) |  |  |
| 1-3教学楼连廊损坏地板零星维修 | 工程量暂定：30 |  |  |