户外垃圾桶采购技术参数要求

1、规格要求

（1）外观整体规格：长1000mm；宽365mm；高1000mm；（±不能超过5%）；

（2）盖子规格：1000mm×365mm（±不能超过5%）；

（3）垃圾投放内桶规格：总容量≥70L。

2、外观及工艺要求

（1）整个箱体由上顶1个，下顶1个，果皮存放箱2个构成，内置2个塑料内胆，厚度≥1.5mm，可对垃圾进行分类回收；

（2）内胆两侧装有拉手，方便倾倒垃圾；中间由功能性立柱组成，采用上下分体结构，上层为烟缸，烟缸外侧装有一块灭烟板，下层为废电池回收箱，双面设计有电池投放口；

（3）顶盖部分圆弧设计，顶部采用专业固定技术，边缘部分圆弧设计；锁具采用不锈钢三角锁，带塑料拉手。

3、颜色要求：

（1）果皮箱整体采用户外塑粉静电喷涂，上盖、底座和两侧立柱以及中间立柱为黑色，可回收箱物体和其他垃圾箱箱体为灰色；

（2）箱体标识按《生活垃圾分类标志》（GB/T19095-2008）执行，用抗紫外线、丝印“可回收垃圾”、“ 不可回收垃圾”标识，色彩鲜艳度能保持3年或以上。

4、材料要求：

（1）上盖以及主箱体采用优质冷轧钢板为基材，内桶采用厚度≥1.5mm的塑料制作，具有良好的防腐、防锈、耐磨、耐酸碱、质硬等性能；

（2）顶盖采用厚度≥1.2mm的优质冷轧钢板工艺制作，盖子带有美观的角度与曲线，并压制加强筋；

（3）箱体采用厚度≥1.2mm的优质冷轧钢板，两侧立柱采用厚度≥2.0mm的优质冷轧钢板；

（4）底座支撑采用厚度≥1.5mm的优质冷轧钢板压制，底座的脚部整体激光切割后焊接成型；底座的最下边的部分用全不锈钢做一圈防水防锈垫层，不锈钢垫层不用喷塑，高度25mm。

（5）垃圾投放内桶采用厚度≥1.5mm的塑料制作；

（6）有害垃圾回收和烟蒂回收内桶；材质均采用优质点解镀锌板，压制成型工艺。

（7）果皮箱底部要求有不锈钢包边。

5、防盗要求

（1）产品顶部采用专业固定技术，防止桶盖被盗卸；

（2）果皮箱底部采用专业技术固定，防止金属废物箱被盗卸；

（3）现场安装加装使用不少于四个膨胀螺丝固定；

（4）果皮箱防盗专用不锈钢三角锁；

（5）果皮箱及中间的废电池回收箱和烟缸都是侧边开门，门上带有防盗锁。

6、安装要求

由我方负责将所有果皮箱安装到采购方指定的地点。

7、附图