工程量清单附表1：

| 序号 | 项目名称 | 工作内容及要求 | 工程量 | 单价（元） | 总价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砖砌墙体 | 1.封闭电梯原来入口； 2.墙体厚度200毫米，采用轻质砖块，1:2水泥砂浆砌筑 3.层数共4层，建筑物层高4.5米，考虑材料等垂直运输、建筑垃圾清运2公里等 4.洞口尺寸：1.3米*2.2米 | 11.44平方米 |  |  |  |
| 2 | 新砌墙面抹灰 | 1.水泥砂浆1:2抹灰打底20毫米 2.新砌砖墙外侧刮腻子两道、内墙漆两底一面 3.层数共4层，建筑物层高4.5米，考虑材料等垂直运输、建筑垃圾清运2公里等 4.墙体尺寸：长*高=1.3米*2.2米 | 11.44平方米 |  |  |  |
| 3 | 新开电梯门洞口 | 1.人工开凿电梯门洞口，洞口墙体材料为轻质砖，墙体厚度200毫米 2.洞口尺寸：1.3米*2.5米 3.洞口位置为一至四层共4个电梯出入口 4.考虑垂直运输和建筑垃圾外运2公里 | 13平方米 |  |  |  |
| 4 | 电梯门口钢筋混凝土过梁 | 1.位置：1-4层电梯门口过梁，共4条 2.过梁尺寸：长*宽*高=2.5*0.2*0.3 3.混凝土标号C25，钢筋4ф12，箍筋ф8@200 4.模版及支撑按规范要求 5.材料垂直运输及建筑垃圾外运2公里 | 0.6立方米 |  |  |  |
| 4 | 新开按键铜扣，指示灯洞口 | 1.人工开洞口，洞口墙体材料为轻质砖，墙厚200毫米 2.按键洞口尺寸：宽*高*深度=100*400*200；指示灯洞口尺寸：宽*高*深度=100*400*200100*200*200 3.层数为4层，建筑垃圾外运2公里 | 按键洞口：4个 指示灯洞口：4个 |  |  |  |
| 5 | 钢筋网切除 | 1.位置：电梯井内钢筋安全网切除 2.钢筋规格：钢筋网双向ф10@100 3.搭设安全平台，平台底面积6平方米，高度18米 4. 层数共4层，钢筋网格4道，建筑物层高4.5米，考虑材料等垂直运输、建筑垃圾清运2公里等 | 23.9平方米 |  |  |  |
| 6 | 楼面开孔 | 1.位置：楼顶机房楼板开孔，楼板厚度150毫米 2.开孔尺寸：方孔300*300；圆孔直径160毫米 3. 层数共4层，建筑物层高4.5米，考虑材料等垂直运输、建筑垃圾清运2公里等 | 方孔数量：6个 圆孔数量：2个 |  |  |  |
| 7 | 机房拆除墙体 | 1.位置：楼顶机房拆除墙体，墙体厚200毫米 2.拆除尺寸：3.52*0.2*1.2 3.建筑垃圾垂直运输及外运，高度18米，外运2公里 | 0.8448立方米 |  |  |  |
| 8 | 机房拆除墙体后浇筑混凝土 | 1.位置：楼顶机房拆除墙体后浇筑混凝土梁 2.混凝土强度C25，钢筋4ф18，箍筋ф10@150 3.材料垂直运输及建筑垃圾外运2公里 | 0.8448立方米 |  |  |  |
| 9 | 安装钢梁 | 1.规格：250工字钢，长度6米。 2.根数：2根 3.垂直运输、安装 | 12米 |  |  |  |
| 10 | 税金 | 费率按标准计算 | 9% |  |  |  |
| 11 | 合计（含税） |  |  |  |  |  |

承建商：                         （盖章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

日期：       年  月  日