工程量清单

| 工程内容 | 工程量 | 项目特征 | 单价 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 庭院灯 | 15套 | - 灯杆高度：3.5米 - 灯具：LED等40W - 配件：配套的安装配件 |  |  |
| 基座 | 15个 | - 规格0.5*0.5*0.8 - 材料：C20混凝土和灯座配件。 |  |  |
| 电缆及套管 | 460米 | - 电缆：铜芯电缆VV-3X6mm2 - 埋管：直径25PVC管 |  |  |
| 控制电箱 | 1个 | - 电箱及配套的开关等 - 两组回路，隔盏跳接，分别两个时控开关控制。 |  |  |
| 人工开挖基座土方 | 15个 | - 土方类别：三类土 - 基坑：0.5*0.5*0.8 |  |  |
| 人工开挖管槽 | 410米 | - 土方类别：三类土 - 基槽：0.2*0.3 |  |  |
| 防雷设施 | 1项 | 1.满足防雷要求 |  |  |
| 安全文明施工费 |  |  | 300 | 300 |
| 税金 |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |

备注：1、以上项目特征考虑主要的材料及主要施工工艺，必要的辅助材料及辅助工艺，投标单位在工程报价时自行考虑，风险由施工单位承担。

- 本合同采用固定单价合同，按实际完成的工程量结算

- 所报总价包含实体项目费用、措施项目费用、规费、其他项目费用、税金等费用

- 安全文明措施费投标时不能改变。