冰激凌机操作规程

一、将调制好的冰淇淋浆料放置半个小时后，倒入冰淇淋机顶部的料桶内浆料，要求浆料不能结块。

二、启动机器，先按清洗键，待料搅拌均匀后，再按制冷键（清洗机器不要时间过长，1分钟即可）。

三、硬度达到80以上才可以放出冰淇淋，当硬度达到100时机器自动停机，硬度下降时机器自动运行。

四、取用冰淇淋时，取一只蛋筒或杯子，放在出液阀下面出口处，按下出料手柄，就有冰淇淋挤出，推回手柄关闭。

五、冰淇淋浆料全部放出后，倒入适量清水，选择清洗功能。缸体自动搅拌转动，清洗缸体。把水放出，继续加水清洗，直到放出的水是澄清的为止。

六、冰淇淋机注意事项：

1、冰淇淋机离背后障碍物应不小于30cm，不然影响制冷的速度。

2、冰淇淋粉和水的比例，应按冰淇淋粉说明勾兑，不宜过多和过少。

3、冰淇淋粉和水勾兑大于1:3易冻缸，小于1:2.7制冷速度较慢。