茂名建设中等专业学校

课 程 实 习

课程名称：

题    目：

教 研 组：

专  　业：

班    级：

指导教师：

编    者：

日    期：

| 课程代码 | 制订人 | 制订日期 | 审定人 | 审定日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

课程实习任务书

一、课程实习目的：

通过测量实习，将己学过的理论知识作一次系统的实践，进一步理解、巩固和深化课堂所学的测量学知识，较熟练地掌握测量仪器操作、施测、计算、地形图绘制等基本技能，提高实际工作能力。

二、课程实习的任务

茂名建设中专现状图测绘(1：500)

三、课程实习的主要内容

1、图根控制测量

2、碎部测量

3、地形图的绘制

四、课程实习的要求

1、每班以7 ~8人一组，选出一名组长，负责协调组内工作及考勤工作。

2、严守纪律，服从老师和组长的安排。

3、爱护仪器、正确使用仪器，注意仪器及人身安全，防止事故发生。

五、时间安排（     1   周）

Z10建工（6）班：16周(11年12月12日－11年12月16日)

Z10建工（7）班：17周(11年12月19日－11年12月23日)

六、成绩评定

百分制：考勤成绩30%+设计内容70%。

等级：１、优：90分以上　　　　２、良：80~89分

３、中：70~79分　　　　４、合格：60~69分

５、不合格：60分以下

| 课程代码 | 制订人 | 制订日期 | 审定人 | 审定日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

课程实习指导书

学    分：1

学    时：20

适用专业：建筑工程技术

一、目的与任务

通过测量实习，将己学过的理论知识作一次系统的实践，进一步理解、巩固和深化课堂所学的测量学知识，较熟练地掌握测量仪器操作、施测、计算、地形图绘制等基本技能，提高实际工作能力。

二、步骤与进度

实习进度安排

| 序号 | 实习内容 | 时间安排(天) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实习动员、布置实习任务、借领仪器、现场 踏勘、布设图根控制点 | 0.5 |
| 2 | 图根控制测量外业 | 1 |
| 3 | 数据整理、内业计算、展绘控制点 | 0.5 |
| 4 | 碎部测量 | 2 |
| 5 | 数据整理、绘图、补测、图面整饰、实习报告 | 1 |
| 总计 |  | 5.0 |

三、课程实习的具体内容

(一)相关理论知识

1、水准仪的使用方法与注意事项、普通水准测量的方法、水准测量的成果计算(P20－P30)

2、经纬仪的使用方法与注意事项、水平角和竖直角的观测方法、角度观测的成果计算(P49－P57)

3、直线定线、钢尺量距的方法、方位角的观测及方位角的推算的方法(P74－P80、 P89－P92)

4、导线测量的外业、内业工作(P118－P127)

5、地形图基本知识和大比例尺地形图的测绘(P150－P184)

(二)参考资料 (大比例尺地形图测绘的方法步骤)

1、平面控制测量

到测区实地踏勘，布设一条闭合导线，经过观测计算推算出控制点的平面坐标。

(1) 踏勘选点  每组在指定测区内进行踏勘，了解测区地形条件，按踏勘选点要求，选定4~5点。选点时应注意：相邻点间通视良好，地势平坦，便于测角和量距；点位应选在土质坚实，便于安置仪器和保存标志的地方；导线点应选在视野开阔的地方，便于碎部测量；导线边长应大致相等；导线点应有足够的密度，分布均匀，使于控制整个测区。

(2) 建立标志  导线点位置选定后，应建立标志，在点位上打一个木桩，在桩顶钉一小钉，作为点的标志；也可在水泥地面上用红漆划一圆圈，圈内点一小点，作为临时标志。

(3) 水平角观测  测回法观测导线内角一个测回，上下两个半测回角值差不能超过±40″，闭合导线角度闭合差不能超过±60n″。

(4)导线边长测量  用钢尺往、返丈量导线各边边长，其相对误差不超过1/3000，特殊困难地区限差可放宽为1/1 000。

(5)测定起始边的方位角  为了使控制点的坐标纳入本校或本地区的统一坐标系统，尽量与测区内外已知高级控制点进行连测。对于独立测区，可用罗盘仪测定起始边的磁方位角，方法如下：

用罗盘仪测定直线的磁方位角时，先将罗盘仪安置在1点，对中、整平。松开磁针固定螺丝放下磁针，再松开水平制动螺旋，转动仪器，用望远镜瞄准2点所立标志，待磁针静止后，·其北端所指的度盘读数，即为12边的磁方位角(或磁象限角)。

并假定1点的坐标值(如X1=500.000m，y1=500.000m)  作为起始数据。

(5)平面坐标计算  根据起始数据和观测数据，计算各平面控制点的坐标。

2．高程控制测量

高程控制点可布设在平面控制点上，形成一条闭合水准路线，经过观测、计算求出各控制点的高程。

(1)水准测量图根水准测量，用DS3水准仪，采用两次仪器高度法进行观测，同测站两次高差之差不超过±5mm，水准路线高差容许闭合差为

Whp=±40mm

Whp =±12 2mm

(2)高程计算假定1点的高程(如H1=10．000m)，调整高差闭合差，计算出各控制点的高程。

3．碎部测量

首先进行碎部测量前的准备工作，在各图根控制点上测定碎部点，同时描绘地物和地貌。

(1)准备工作  选择较好的图纸，用对角线法绘制坐标格网，格网边长10cm，并按要求进行检查。展绘控制点，并按要求进行检查。

(2)碎部测量  采用"经纬仪测绘法"进行碎部测量。将经纬仪安置在控制点上，测绘板安置于测站旁，用经纬仪测出碎部点方向与已知方向之间的水平夹角：再用视距测量方法测出测站到碎部点的水平距离及碎部点的高程；然后根据测定的水平角和水平距离，用量角器和比例尺将碎部点展绘在图纸上，并在点的右侧注记其高程。然后对照实地情况，按照地形图图式规定的符号绘出地形图。

(3)地形图的检查和整饰

1)地形图的检查  在测图中，测量人员应做到随测随检查。为了确保成图的质量，在地形图测完后，必须对完成的成果成图资料进行严格的自检和互检。图的检查可分为室内检查和室外检查两部分。

①室内检查的内容有图面地物、地貌是否清晰易读，各种符号、注记是否正确，等高线与地貌特征点的高程是否相符等。

②野外检查是在室内检查的基础上进行重点抽查。检查方法分巡视检查和仪器检查两种。巡视检查时应携带测图板，根据室内检查的重点，按预定的巡视检查路线，进行实地对照查看。主要查看地物、地貌各要素测绘是否正确、齐全，取舍是否恰当。等高线的勾绘是否逼真，图式符号运用是否正确等：仪器设站检查是在室内检查和野外巡视检查的基础进行的。除对发现的问题进行补测和修正外，还要对本测站所测地形进行检查，看所测地形图是否符合要求，如果发现点位的误差超限，应按正确的观测结果修正。仪器检查量一般为10％。

2)地形图的整饰  原图经过检查后，还应按规定的地形图图式符号对地物、地貌进行清绘和整饰，使图面更加合理、清晰、美观。整饰的顺序是先图内后图外，先注记后符号，先地物后地貌。最后写出图名、比例尺、坐标系统及高程系统、施测单位、测绘者及施测日期等。如果是独立坐标系统，还需画出指北方向。

(三)实习工具

水准仪一台，水准尺二把，经纬仪一台，钢尺一把，，花杆三支，测钎一组，尺垫二个，记录板一块，比例尺一把，量角器一个，三角板一副，广告色一瓶，绘图纸一张，和记录手簿、计算器、铅笔、橡皮等等。

(四)安全教育

1、仪器搬运前，应检查背带和提手是否牢因，仪器箱是否锁好；搬运仪器工具时应轻拿轻放，避免剧烈振动和碰撞。

2、从仪器箱取出仪器后要及时将仪器箱盖好，以免沙土等杂物进入箱内；禁止坐仪器箱。

3、安置仪器时要一手旋紧中心连接螺旋，另一手扶仪器。

4、任何时候仪器旁必须有人看管，做到〝人不离仪〞，以防无关人员摆弄或行人车辆碰撞仪器；禁止在仪器旁嬉戏。

5、搬站时应一只手将脚架夹在腋下腰部，另一只手托住仪器，绝不能将脚架连同仪器扛在肩上。

6、仪器装箱时，如果放不进去不要硬放，应检查原因；试关箱盖确认放妥后，检查箱内的附件是否缺少，然后关闭箱门并要立即上扣或上锁。

7、室外使用仪器严防曝晒雨淋。

8、任何时候都不应将望远镜瞄准太阳，以免灼坏眼睛。

9、不得将水准尺和标杆往墙上或树上立靠，以防滑倒摔坏或砸伤人或砸坏仪器和其它财物。标杆不得用于抬东西或作标枪投掷，更不能当枪棍耍。

10、仪器出现故障应及时向指导老师报告，不得自行拆卸。

四、课程实习成果（图纸、计算书、专业学术总结）

实习结束后，各组应对测量资料进行整理、装订成册。在封面上要写明班组、人员、指导教师、测绘日期等。

上交的成果包括：

1) 每人上交实习报告一份

2) 每组上交图根控制测量外业记录及成果计算一份

3) 每组上交碎部测量记录一份

4) 每组上交现状图一幅(比例1：500；图幅40㎝×50㎝)